บทที่ 3

การออกแบบและการพัฒนา

3.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ

ภาพรวมของระบบจะประกอบไปด้วย ตู้จำลองโรงเรือนแบบปิด ซึ่งจะใช้สำหรับเพาะปลูกและติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่จะใช้วัดต่าง ๆ เชื่อมต่ออยู่กับ Raspberry pi เพื่อใช้ควบคุมและส่งข้อมูลไปยังระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้นจะถูกจัดเก็บไว้ใน Server เมื่อผู้ใช้ต้องการควบคุมหรือดูข้อมูล สามารถดูข้อมูลผ่าน Web Application จากคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน

รูปที่ 3.1 ภาพรวมของระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด

3.2 การออกแบบตู้จำลองโรงเรือนแบบปิด

ผู้ใช้งาน สามารถควบคุมการทำงานได้จากปุ่มกดที่อยู่หน้าตู้คอนโทรล ซึ่งจะสามารถควบคุมระบบได้ดังนี้

1) สามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟได้

2) สามารถควบคุมเพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้

3) สามารถเปิด-ปิดระบบรดน้ำได้

4) สามารถเปิด-ปิดพัดลมระบายอากาศได้

5) สามารถดูค่าอุณหภูมิ,ความชื้นในอากาศ,ความชื้นในดิน และความเข้มแสงได้จากLCD หน้าตู้คอนโทรล

โดยในตู้คอนโทรลสามารถแบ่งการต่อวงจรต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.2.1 วงจรอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

รูปที่ 3.2 การต่อวงจรอ่านค่าเซ็นเซอร์ต่าง ๆ

วงจรนี้เป็นการต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่าง ๆที่ใช้ในการอ่านค่าโดย โมดูล DHT22 สามารถต่อเข้ากับGPIO18(ขา12) ได้เลยเพราะให้เอาต์พุตเป็นดิจิตอล ส่วนโมดูล Capacitive Analog Soil Moisture Sensor ให้เอาต์พุตเป็นอนาล็อก จึงต้องต่อร่วมกับ ไอซี MCP3208 เพื่อใช้แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล เพราะ Raspberry pi ไม่สามารถอ่านค่าอนาล็อกได้โดยตรง ส่วนเซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI ใช้การสื่อสารแบบ I2C สามารถต่อเข้าได้เลยโดย SDA ต่อเข้ากับ GPIO2(ขา3) SCL ต่อเข้ากับ GPIO4(ขา5)

3.2.2 วงจรควบคุมเอาต์พุต

รูปที่ 3.3 การต่อวงจรควบคุมเอาต์พุต

การควบคุมปั๊มน้ำ พัดลมดูดอากาศ แผ่นเพลเทียร และไฟ LED Grow Light ต้องอาศัยการสั่งงานผ่านรีเลย์ เพราะอุปกรณ์ใช้แรงดันไฟ 12 โวลต์และกินกระแสมาก แรงดันไฟและกระแสไฟจากขาGPIO ของ Raspberry pi  ไม่เพียงพอต่อการทำการของอุปกรณ์ จึงต้องนำรีเลย์มาต่อเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมด

3.2.3 การต่อจอLCD 16*4

รูปที่ 3.4 การต่อจอ LCD เข้ากับ Raspberry pi

การต่อจอ LCD เข้ากับ Raspberry pi โดยใช้ I2C สามารถต่อเข้าได้เลยโดย SDA ต่อเข้ากับ GPIO2(ขา3) SCL ต่อเข้ากับ GPIO4(ขา5) แต่หากมีการใช้ I2C ซ้ำกันต้องทำการตรวจเช็คAddress ของอุปกรณ์นั้น ๆ หากซ้ำให้ทำงานเปลี่ยนAddressก่อน

3.3 การออกแบบ User Interface ของ Web Application

รูปที่ 3.5 User Interface ของ Web Application แต่ละหน้า

3.4 Flowchart ของระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด

รูปที่ 3.6  Flowchart ของระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด

3.5 Use Case Diagram

user

[ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านของคุณด้วยคำอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมจากเอกสาร หรือใช้พื้นที่นี้เพื่อเน้นจุดสำคัญ เมื่อต้องการวางกล่องข้อความที่ส่วนใดก็ตามของหน้านี้ ก็เพียงแค่ลากกล่องข้อความนั้นมา]

รูปที่ 3.7  Use Case Diagram ของระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด